Opis techniczny
1. Przedmiot i zakres opracowania

Dokumentacja kosztorysowa  „„Modernizacja drogi gminnej nr ewid. 15271/2 w Suchem w km 0+000-0+980 i montaż obiektów małej architektury”
Powyższa inwestycja przewidziana do realizacji w ramach zadania pn „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza”
Modernizacja obejmuje :

-  modernizację istniejącej konstrukcji jezdni i podbudowy do obciążenia  80 kN/oś
-  modernizację istniejących zjazdów

-  modernizację istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu

-  poprawę istniejącego systemu odwodnienia

2. Istniejący stan zagospodarowania

Projektowana droga przebiega w terenach  rolniczych .
Droga gminna posiada nawierzchnię o przekroju drogowym 

z nieregularnymi poboczami, o szerokości 2,9-3,5 m.

a. km 0+000-0+980
    nawierzchnia tłuczniowa wymagająca wzmocnienia, konieczność korytowania
Stan nawierzchni konstrukcji jezdni określa się jako :

a. średni - wymagający wzmocnienia.
Odwodnienie drogi poprzez spadki nawierzchni  do częściowo drożnych rowów.
oraz na tereny przyległe (działki prywatne).

3. Projektowany stan zagospodarowania

Projektowana geometria remontowanej drogi, oparta na założeniu pozostawienia dotychczasowego przebiegu nie wykraczając poza istniejący pas drogowy. 
pełna przebudowa konstrukcji podbudowy i nawierzchni
Odwodnienie powierzchniowe jezdni, zapewnią spadki poprzeczne i podłużne
poprzez oczyszczone rowy do przepustów i naturalnych odbiorników

.

4. Projektowana konstrukcja nawierzchni i podbudowy

km 0+000-0+980
4 cm   -  warstwa ścieralna z masy mineralno-asfaltowej  AC 11S, szer. 3,0 m

4 cm   -  warstwa wiążąca z masy mineralno-asfaltowej    AC 16W, szer. 3,1 m

10 cm – warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 4-31,5 mm, szer. 4,0 m

25 cm – warstwa  dolna podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 mm, szer. 4,0 m

              Geotkanina separacyjno-wzmacniająca 20/20 kN/m.

Konstrukcja nawierzchni winna być wykonana na podłożu sprowadzonym 

do kategorii G1, charakteryzującym się wartością wskaźnika zagęszczenia

 ls = 1,0  oraz wtórnym modułem zagęszczenia E = 100 MPa.      
